浙江孚诺医药股份有限公司六歌园区多功能中试车间建设项目环境影响评价信息公开

根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》要求，建设单位委托浙江省环境科技股份有限公司承担“浙江孚诺医药股份有限公司六歌园区多功能中试车间建设项目”的环境影响评价工作。根据《浙江省建设项目环境保护管理办法》及《浙江省人民政府关于修改〈浙江省建设项目环境保护管理办法〉的决定》（浙江省人民政府令第364号）的相关要求，现对浙江孚诺医药股份有限公司六歌园区多功能中试车间建设项目环境影响评价进行公众参与信息公开，使项目建设可能影响区域内的公众对项目建设情况有所了解，并通过信息公开了解社会公众对本项目的态度和建议，接受社会公众的监督。

# 一、建设项目基本情况

（1）项目名称：浙江孚诺医药股份有限公司六歌园区多功能中试车间建设项目

（2）建设性质：扩建

（3）建设单位：浙江孚诺医药股份有限公司

（4）项目建设地址：浙江省金华市东阳市六歌健康生物产业园（歌山区块）企业现有厂区

（5）项目总投资：计划总投资3272.8000万元人民币。

（6）建设内容：本项目新增多功能中试车间，投产后将形成3条特色原料药多功能中试生产线，预计中试批研发产能为4~12kg/批。

# 二、环境影响评价范围内主要环境敏感目标分布情况

本项目评价范围内主要敏感目标分布情况见下表。

表1  主要环境敏感点分布情况表

| 环境要素 | 保护目标名称 |  | UTM坐标/m |  | 保护对象 | 保护内容 | 环境功能区 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行政村 | 下属自然村 | X | Y |  |  |  |
| 大气环境 | 尚侃村 | 尚侃村 | 250324 | 3243548 | 居住/学校等 | ~1800人 | （GB3095-2012）二级 |
|  |  | 安置点 | 250431 | 3243443 |  |  |  |
|  |  | 前张村 | 249992 | 3243438 |  |  |  |
|  |  | 时雅村 | 249288 | 3243593 |  |  |  |
|  | 茶场 | 茶场 | 251797 | 3245210 |  | ~2000人 |  |
|  |  | 卢塘 | 251131 | 3245263 |  |  |  |
|  | 王宅 | 跃田畈 | 252914 | 3245224 |  |  |  |
|  | 巍屏社区 | 山头金小区 | 249769 | 3244026 |  | ~5800人 |  |
|  |  | 仁山小区 | 250438 | 3244504 |  |  |  |
|  |  | 新塘岗小区 | 249542 | 3244789 |  |  |  |
|  |  | 新屋小区 | 250496 | 3245010 |  |  |  |
|  |  | 狮山小区 | 249410 | 3245142 |  |  |  |
|  | 四汇村 |  | 252401 | 3242375 |  | ~900人 |  |
|  | 乾兴村 | 前岩 | 252966 | 3241272 |  | ~770人 |  |
|  | 楼村头村 |  | 251738 | 3240981 |  | ~1200人 |  |
|  | 林头村 |  | 251371 | 3240552 |  | ~3000人 |  |
|  | 歌山村 | 歌山 | 250769 | 3242339 |  | ~900人 |  |
|  |  | 小歌山 | 251051 | 3242675 |  |  |  |
|  | 象塘夏楼村 |  | 249928 | 3242347 |  | ~1800人 |  |
|  | 圳干村 | 圳干村 | 248465 | 3242977 |  | ~2700人 |  |
|  |  | 湖潭村 | 248654 | 3243657 |  |  |  |
|  | 王村光村 | 王村光村 | 248442 | 3243990 |  | ~1500人 |  |
|  | 歌山小学 |  | 250387 | 3242507 |  | / |  |
| 地表水 | 东阳江 |  |  |  | 地表水 | 河道水质 | （GB3838-2002）III类 |
| 声环境 | 歌山村 | 小歌山 | 251051 | 3242675 | 声环境 | / | （GB3096-2008）2类 |
| 生态环境 | 东阳市东方红水库饮用水源保护区水源涵养生态保护红线 |  |  |  |  |  |  |
| 土壤环境 | 评价范围内农用地 |  |  |  |  |  |  |
| 地下水 | 本项目拟建地周边地下水 |  |  |  |  |  |  |

# 三、主要环境影响预测情况

1、环境空气影响

本项目排放的大气污染物有NO2、二噁英、DMF、丙酮、二氯甲烷、甲苯、甲醇、氯化氢、乙腈、乙酸乙酯、非甲烷总烃、PM10、PM2.5等，根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）中有关评价等级划分原则和项目工程分析的结果，采用HJ2.2-2018推荐的估算模式计算项目各污染物的最大落地浓度占标率Pi，并以此确定项目环境空气评价等级。由估算结果可知，项目PMAX为78.57%，评价等级为一级，须进一步预测和评价。进一步预测结果表明，正常工况下，本项目废气排放量占比环境标准较小，本项目运营期对区域环境空气质量的影响可以接受。

2、水环境影响

本项目实施后外排废水经东阳市第二污水处理厂处理，不直接排入附近地表水，正常情况下对周围内河水体不会产生影响。

厂区严格落实好废水集中收集工作，做好厂内地面硬化防渗，特别是对危废库和易污染区的地面防渗工作，可从源头上避免地下水污染事故的发生。正常工况下，本项目的建设对地下水环境影响较小。

3、声环境影响分析

项目噪声源主要为间歇性噪声，在企业切实做好机泵、风机的隔声措施前提下，预计厂界噪声能达到声环境功能区要求，对周围环境影响不明显。

4、固体废弃物影响

在严格执行本次环评中提出的各项固废处置措施的基础上，本项目固废均能规范化暂存和妥善处置，基本实现零排放，不会对周围环境造成明显的影响。

5、土壤环境影响

企业应做好厂内地面硬化防渗，做好对固废堆场和易污染区的地面防渗工作，可从源头上避免土壤污染事故的发生。

# 四、拟采取的主要环境保护措施、环境风险防范措施以及预期效果

本项目实施后污染防治措施及预期效果清单见表2。

表2  本项目污染防治措施及预期效果清单一览表

| 序号 | 类别 |  | 防治措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工期污染防治措施 |  |  |  |
| 1 | 大气污染防治 | 施工现场 | 施工现场只存放回填土方、弃土，建筑垃圾等应及时清运出现场，干燥季节应及时对现场存放的土方洒水，以保持其表面湿润，减少扬尘产生量。据资料介绍，每天洒水1—2次，扬尘产生量可减少50%～70%。 |
|  |  | 混凝土搅拌机 | 棚内设置，搅拌时要有喷雾降尘设备。 |
|  |  | 施工现场道路 | 经常清扫，及时洒水。 |
|  |  | 细颗粒散料 | 入库存放，搬运时要轻举轻放，防止包装袋破裂。 |
|  |  | 运输车辆 | 运输白灰、水泥、土方、施工垃圾等易产生扬尘的车辆要严密遮盖，避免沿途弥散。 |
|  |  | 出工地车辆 | 要对轮胎进行清洁和清扫，避免水、泥带入城市道路。 |
|  |  | 施工区域 | 在工程施工期间，周边应用篷布围栏，可减少渣土风干后造成的扬尘危害。 |
| 2 | 噪声防治 | 原材料运输 | 计划细致、避免影响市内交通。 |
|  |  | 运输车辆 | 对交通路线进行合理规划，穿越敏感区时要采取禁止鸣笛及低速穿越等措施，且减少刹车次数，避免急刹车等。 |
|  |  | 施工工地 | 对施工工地进行有效隔挡，对高噪声设备采取隔声、减振措施，以减轻对周围环境的不利影响。 |
| 3 | 水污染防治 | 施工生活污水 | 纳管排放。 |
| 4 | 垃圾处置 | 施工生活垃圾 | 集中收集，环卫清运。 |
| 营运期污染防治措施 |  |  |  |
| 1 | 水污染防治 | 雨污分流管网 | 建设配套的雨水、污水管网。 |
|  |  | 废水预处理 | （1）高浓废水采用脱溶预处理； （2）难降解废水与脱溶后废水混合采用芬顿氧化预处理。 |
|  |  | 综合废水处理系统 | 本项目依托企业现有一座300m3/d的污水处理设施，综合废水采用水解酸化+两级A/O+混凝沉淀处理工艺，废水预处理达到纳管标准后经园区污水管网排入东阳市第二污水处理厂二期工程集中处理。 |
|  |  | 事故应急 | 依托企业现有一座900m3事故应急池。 |
| 2 | 大气污染防治 | 规范化治理设施 | 废气分类收集处理，规范设置排气筒，设置标准化取样平台 |
|  |  | 工艺废气处理 | （1）有机废气采用“常温水冷+-20℃盐水冷凝+水喷淋”预处理后，纳入末端“RTO+碱喷淋”处理系统后经25m排气筒高空排放； （2）含氯有机废气采用“常温水冷+-20℃盐水冷却+水喷淋+树脂吸附”预处理后，纳入末端“RTO+碱喷淋”处理系统后经25m排气筒高空排放； （3）投料粉尘采用布袋除尘处理后经不低于15m排气筒高空排放。 |
|  |  | 污水站/危废库废气 | 污水站废气及危废库废气采用“次氯酸钠喷淋+碱液喷淋+生物除臭”处理后15m排气筒高空排放。 |
| 3 | 固废防治 | 工业固废 | 分类收集，设专门场地存放，防止风吹、日晒、雨淋、严格防渗，危废暂存设施满足GB 18597—2023要求。 |
|  |  | 生活垃圾 | 环卫部门统一清运。 |
| 4 | 噪声防治 |  | 选用设备，局部隔声，对高噪声设备空压机增加消声器等设施，加强设备维护。 |
| 5 | 地下水及土壤防治 |  | 严格雨污分流、清污分流，非绿化地面进行严格防渗和地面硬化，不同生产区域设置围堰和地漏，污水和给水管道全部实施地面化或实施明沟明管，易腐蚀的废水或母液采用储罐储存，并将储罐放置在已经防腐硬化处理的围堰或地槽内，危险废物和危险化学品仓库均应防雨、防渗、防泄漏设计。 |
| 6 | 环境风险 |  | ①及时制定环境风险应急预案；②根据应急预案完善应急设施；③开展应急演练，加强日常管理。 |

# 五、环境影响报告评价初步结论

浙江孚诺医药股份有限公司六歌园区多功能中试车间建设项目拟建于浙江孚诺医药股份有限公司歌山厂区现有厂区内，用地性质属于工业用地，不新增用地指标。项目建设符合东阳市生态环境分区管控动态更新方案、符合国土空间总体规划、分区规划、规划环评的要求；排放的污染物达到国家、地方规定的污染物排放标准，项目实施后造成的环境影响符合项目所在地环境功能区划确定的环境质量要求。本项目产品、生产工艺和设备符合国家和地方产业政策要求。项目实施后建设单位全厂主要污染物排放量均在企业现有排污总量指标范围内，满足总量控制的要求。

因此本报告认为，从环保角度分析本项目在企业现有厂区内建设是可行的。

# 六、公众查阅方式和期限

环评报告书可至建设单位或环评单位办公场所查阅，必要时可向建设单位或环评单位索要补充信息。

报告书查阅及索要补充信息时间：自本公告发布日期起10个工作日。

# 七、征求公众意见的范围和主要事项

本项目环评公众参与将征求项目评价范围内的公民、法人或者其他组织的代表等对本项目的意见和建议，征求公众意见的主要内容包括公众关心的主要环境问题、项目建设对周边环境可能产生的影响以及对本项目的环境保护工作的其他意见或建议等。

# 八、征求公众意见的形式和公众提出意见的主要方式

公示形式：1、在建设单位浙江孚诺医药股份有限公司网站进行公示（https://www.fonow.cn/）；2、在建设项目环境影响评价区域范围内的行政村公告栏进行公示。

公众可通过向公示指定地址发送信函、传真、电子邮件或拨打电话等方式，发表对项目的建设及环评工作的意见看法。

公示时间：自本公告发布日期起10个工作日。

征求公众意见时间：自本公告发布日期起10个工作日。

建设单位将在项目《公众参与说明》中真实记录公众的意见和建议，并将公众的宝贵意见、建议向工程的建设单位、设计单位和有关部门反映。

[注]：请公众在发表意见的同时尽量提供详尽的联系方式。

# 九、联系方式

1、建设单位名称及联系方式

建设单位：浙江孚诺医药股份有限公司

联系人：包经理            联系电话：0579-86358017

2、环境影响评价单位名称和联系方式

环境影响评价单位：浙江省环境科技股份有限公司

地址：浙江省杭州市西湖区浙谷深蓝商务中心6号楼15层

联系人：李工              联系电话：0571-87979852

# 十、全文公开的方式和时间

本项目在报送金华市生态环境局审批前，项目环境影响报告书将在环评单位浙江省环境科技股份有限公司网站（http://www.zjshjkj.com/）进行全文公开。

浙江孚诺医药股份有限公司

2025年4月25日